Задачи для контрольной работы 5 - ому курсу заочного обучения по специальности «Бизнес-администрирование» по дисциплине «Управление качеством»

№1 Статистический контроль качества: использование карты Шухарта

На основании данных о результатах выборочной оценки качественного параметра Х  продукции (части таблицы А и Б, отражающие результаты измерений до и после регулировки технологического процесса). Необходимо оценить степень точности этого процесса до и после регулировки и сделать вывод о его отношении к средней величине Х и его квадратичному отклонению σ. Нормативное значение анализируемого параметра качества Х составляет 14,0 единиц, допуск этого параметра ограничен диапазоном от 13,7 до 14,3 единиц. После выполнения расчетов кроме выводов для Х указываются: xd и σd (оба показателя до регулировки) и xp и σp (оба показателя после регулировки), для всех Х таблиц А и Б в отдельности.

Таблица для формирования исходных данных (части А и Б) для оценки качественного параметра x продукции

| До регулировки (А) | После регулировки (Б) |
| --- | --- |
| 14,6; 14,3; 13,2; 13,6; 13,8; 14,1; 14,3; 13,5; 14,6; 14,5; 13,7; 13,3; 14,2; 13,9; 15,0; 14,6; 14,6; 13,9; 14,5; 13,6; 14,2; 14,6; 15,0; 14,2; 14,3; 13,6; 14,1; 13,2; 13,3; 13,6. | 13,9; 13,8; 14,1; 14,3; 14,2; 14,1; 13,7; 14,1; 13,9; 14,0; 13,8; 13,9; 14,1; 13,9; 14,1; 14,3; 14,1; 13,9; 14,1; 13,7; 14,3; 14,3; 14,2; 14,1; 14,0; 13,9; 14,2; 14,3; 13,7; 13,6. |

Ваш вариант получается, с помощью таблицы приложения из 30 случайных чисел взятых подряд,  путем вычеркивания ненужных чисел в таблицах А и Б одновременно на соответствующих позициях, для которых выпадут случайные числа от 0 до 4.

Начальное случайное число выбирается по координатам (Y,S) столбца S = количеству букв в фамилии студента, а для выбора горизонтальной строки Y = количеству  мест по горизонтали вправо от места в аудитории,  где сидит студент с включением его в отсчёт.

Например, Цой (S=3)  и пять мест до правой стены аудитории (Y=5), тогда искомое начальное число будет 5 (пересечение столбца 3 со строкой 5).

№ 2 Особенности сертификации услуг по схемам ISO

Задание. По таблице схем ISO определить номера для сертификации ваших вариантов услуг. Номера вариантов выбираются по таблице случайных чисел в количестве двух в порядке выпадания чисел (повторяющейся снова вариант пропускается). Начальное случайное первое число выбирается вслед за последующим числом для первого задания

При сертификации услуг применяются установленные четыре схемы сертификации услуг (таблица).

Таблица – Схемы сертификации услуг

| Номер схемы | Оценка исполнителя услуг (персонала) | Оценка процесса предо-став-ления услуг | Сертификация системы управления качеством исполнителя услуг | Выбороч-ная проверка результата услуг | Инспекционный контроль сертифицированных услуг и систем управления качеством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  | + | Выборочная проверка и/или контроль исполнителя услуг (персонала) |
| 2 |  | + |  | + | Выборочная проверка и/или контроль процесса предоставления услуг |
| 3 | + | + |  | + | Выборочная проверка и/или контроль исполнителя услуг (персонала), и/или процесса предоставления услуг |
| 4 |  |  | + | + | Выборочная проверка и/или контроль системы управления качеством исполнителя услуг |
| Примечание – Знак «+» означает, что процедура проводится. |  |  |  |  |  |

Применение схем сертификации услуг:

- схема 1 – для сертификации услуг, качество и безопасность которых обусловлены мастерством и/или квалификацией персонала, оказывающего услуги;

- схема 2 – для сертификации услуг, качество и безопасность которых обусловлены стабильностью процесса предоставления услуг;

- схема 3 – для сертификации услуг, качество и безопасность которых обусловлена мастерством и/или квалификацией персонала, оказывающего услуги, и стабильностью процесса предоставления услуг;

- схема 4 – при сертификации системы управления качеством исполнителя услуг.

Список услуг для выбора варианта:

1. Диагностика автомобиля при покупке

2. Замена колеса в автомобиле

3. Образовательная услуга

4. Мойка автомобиля

5. Покупка продуктов по заказу пенсионера в магазине

6. Комплексный анализ органов пациента на разных приборах в поликлинике

7. Анализ желудка в поликлинике

8 Организация банкета

9. Упаковка товара в магазине

Дополнительная информация в электронном практикуме авторов Матюшков Л.П. и Дубина Е.Н., на сайте кафедры по адресу: университет – структура – юридический факультет – кафедра экономики и управления – учебно-методическая информация.

Таблица случайных чисел для поиска ключей вариантов

ПРИЛОЖЕНИЕ

| 03 | 47 | 43 | 73 | 86 |  | 36 | 96 | 47 | 36 | 61 |  | 46 | 98 | 63 | 71 | 62 |  | 33 | 26 | 16 | 80 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 74 | 24 | 67 | 62 |  | 42 | 81 | 14 | 57 | 20 |  | 42 | 53 | 32 | 37 | 32 |  | 27 | 07 | 36 | 07 | 51 |
| 16 | 76 | 62 | 27 | 66 |  | 56 | 50 | 26 | 71 | 07 |  | 32 | 90 | 79 | 78 | 53 |  | 13 | 55 | 38 | 58 | 59 |
| 12 | 56 | 85 | 99 | 26 |  | 96 | 96 | 68 | 27 | 31 |  | 05 | 03 | 72 | 93 | 15 |  | 57 | 12 | 10 | 14 | 21 |
| 55 | 59 | 56 | 35 | 64 |  | 38 | 54 | 82 | 46 | 22 |  | 31 | 62 | 43 | 09 | 90 |  | 06 | 18 | 44 | 32 | 53 |
| 16 | 22 | 77 | 94 | 39 |  | 29 | 54 | 48 | 54 | 82 |  | 17 | 37 | 93 | 23 | 78 |  | 87 | 35 | 26 | 96 | 43 |
| 84 | 42 | 17 | 53 | 31 |  | 57 | 24 | 55 | 06 | 88 |  | 77 | 04 | 74 | 47 | 67 |  | 21 | 76 | 38 | 50 | 25 |
| 63 | 01 | 63 | 78 | 59 |  | 16 | 95 | 55 | 67 | 19 |  | 98 | 10 | 50 | 71 | 75 |  | 12 | 86 | 78 | 58 | 07 |
| 33 | 21 | 12 | 34 | 29 |  | 78 | 64 | 56 | 07 | 82 |  | 52 | 42 | 07 | 44 | 38 |  | 15 | 51 | 00 | 13 | 42 |
| 57 | 60 | 86 | 32 | 44 |  | 09 | 47 | 27 | 96 | 54 |  | 49 | 17 | 46 | 09 | 62 |  | 90 | 52 | 84 | 77 | 27 |
| 18 | 18 | 07 | 92 | 46 |  | 44 | 17 | 16 | 58 | 09 |  | 79 | 83 | 86 | 19 | 62 |  | 06 | 76 | 50 | 03 | 10 |
| 26 | 62 | 38 | 97 | 75 |  | 84 | 16 | 07 | 44 | 99 |  | 83 | 11 | 46 | 32 | 24 |  | 20 | 14 | 85 | 88 | 45 |
| 23 | 42 | 40 | 64 | 74 |  | 82 | 97 | 77 | 77 | 81 |  | 07 | 45 | 32 | 14 | 03 |  | 32 | 98 | 94 | 07 | 72 |
| 52 | 36 | 28 | 19 | 95 |  | 50 | 92 | 26 | 11 | 97 |  | 00 | 56 | 76 | 31 | 38 |  | 80 | 22 | 02 | 53 | 53 |
| 37 | 85 | 94 | 35 | 12 |  | 83 | 39 | 50 | 08 | 30 |  | 42 | 34 | 07 | 96 | 86 |  | 54 | 42 | 03 | 87 | 98 |
| 70 | 29 | 17 | 12 | 13 |  | 46 | 33 | 20 | 38 | 26 |  | 13 | 89 | 51 | 03 | 74 |  | 17 | 76 | 37 | 13 | 04 |
| 56 | 62 | 18 | 37 | 35 |  | 96 | 83 | 50 | 87 | 75 |  | 97 | 12 | 25 | 93 | 47 |  | 70 | 33 | 24 | 03 | 54 |
| 99 | 49 | 57 | 22 | 77 |  | 88 | 42 | 95 | 45 | 72 |  | 16 | 64 | 36 | 16 | 00 |  | 04 | 43 |  | 68 | 78 |
| 16 | 08 | 15 | 04 | 72 |  | 33 | 27 | 14 | 34 | 09 |  | 45 | 59 | 34 | 68 | 49 |  | 12 | 72 |  | 34 | 43 |
| 31 | 16 | 93 | 32 | 43 |  | 56 | 27 | 89 | 87 | 19 |  | 20 | 15 | 37 | 00 | 49 |  | 52 | 85 | 66 | 60 | 44 |