УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 08 »февраля 2012г.

- Выполнение работ по объекту «Текущий ремонт санузлов общежития №3 по адресу: г.Брест, ул. Смирнова, 17».

| № п/п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Санузел. |  |  |
|  | #### Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных перегородок . | 100 м² | 0,1145 |
| 2. | Разборка оснований под полы из бетона. | м³ | 9,45 |
| 3. | Устройство бетонной подготовки | 100 м³ | 0,0945 |
| 4. | Демонтаж унитазов | шт. | 10 |
| 5. | Демонтаж смывных бачков | шт. | 10 |
| 6. | Демонтаж смывных труб | шт. | 10 |
| 7. | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м² | 0,099 |
| 8. | Разборка покрытий бетонных полов | 100 м² | 0,0675 |
| 9. | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100 м² | 0,1078 |
| 10 | Покраска подоконных досок | 100м. | 0,06 |
|  | Откосы. |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов | 100 м² | 0,07 |
| 12. | Шпатлевание за два раза | 100 м² | 0,07 |
| 13 | Грунтование поверхностей откосов | 100 м² | 0,07 |
| 14. | Окраска откосов водоэмульсионными составами Установка перфорированных уголков | 100 м² 100м. | 0,07 0.11 |
|  | Потолки. |  |  |
| 15 | Сплошная очистка от старой краски | 100 м² | 0,3 |
| 16. | Сплошное выравнивание штукатурным составом | 100 м² | 0,3 |
| 17 | Шпатлевание за два раза | 100 м² | 0,3 |
| 18 | Грунтование поверхностей. | 100 м² | 0,3 |
| 19 | Окраска откосов водоэмульсионными составами | 100м.кв | 0,3 |
|  | Дверные блоки. |  |  |
| 20 | Покраска дверных блоков | шт. | 10 |
| 21 | Установка дверных блоков во внутренних дверных проёмах. | 100 м² | 0,0036 |
| 22. | Герметизация мест примыкания дверных блоков к кирпичным стенам | 100 м | 0,1 |
|  | Стены |  |  |
| 23. | Облицовка керамической плиткой стен. | 100 м² | 0,11 |
|  | Полы |  |  |
| 24. | Устройство покрытий пола из плитки | 100 м² | 0,1734 |
|  | Перегородки |  |  |
| 25. | Устройство перегородок | 100 м² | 0,063 |
|  | Сантехнические работы. |  |  |
| 26. | Установка унитазов с бачком | шт. | 10 |
| 27. | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | 100 м | д0,095 |
| 28.. | Пробивка борозд в кирпичных стенах. | 100 м | 0,10 |
| 29. | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации | 100 м | 0,12 |
| 30. | Окраска масляными составами поверхностей стальных труб, радиаторов | 100 м² | 0,097 |

Примечание:  обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 50 000 000 рублей в текущих ценах (19 000 000 рублей – бюджетные средства, 31 000 000 рублей – собственные средства).

3. Источник финансирования – бюджетные, собственные средства.

4. Срок выполнения работ – февраль-март 2012 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

6.  Квалификационные требования к претендентам:

а) наличие в штате организации аттестованных специалистов;

б) наличие опыта выполнения аналогичных работ.

7.При оценке для определения наилучшего конкурсного предложения будут использованы следующие критерии оценки :стоимость – 100%.

Победителем определяется претендент, соответствующий квалификационным требованиям и предложивший наименьшую стоимость работ.

8.Предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо к предложению, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (предварительную смету);

- сведения о наличии в штате аттестованных специалистов;

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ

9. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

10. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

11. Связь с претендентами поддерживается  с инженером по техническому надзору –

А,И, Колодичем, инженером по сметной работе – А.М.Симоненко (т. 23-06-21).

12. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

13. Определить следующий способ предоставления предложений претендентами:                                                                                                              - в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов,21; - по факсимильной связи, нарочным.                                                                 Прием предложений завершить 20 февраля 2012 года в 13.00 часов по адресу:    г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб.108, 322а.

Инженер по техническому надзору                                                       А.И. Колодич

Главный инженер	Н.Ф.Таранов